ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____________ на разъединители РГП СЭЩ®-35 кВ

|  | АО «Группа компаний «Электрощит»–ТМ Самара» | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
|  | Контакт-центр тел. +7 846 2777444 |  |
|  | 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" | Место установки: |
|  |  | № заказа: |

Тип разъединителя                                                                                                                       М.П.

| Параметры |  |  | Варианты исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение |  |  | 35 кВ / 40,5 кВ |  |  |  |
| 1 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости |  |  | 630 А / 12,5 кА / 31,5 кА |  |  |  |
|  |  |  | 1000 А / 20 кА / 50 кА |  |  |  |
|  |  |  | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА |  |  |  |
| 2 Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 |  | Фарфоровая | II* (С4-195-II УХЛ1) |  |  |  |
|  |  |  | IV (С4-195-IV-М УХЛ1, по заказу) |  |  |  |
|  |  | Полимерная | III (ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1) |  |  |  |
| 3 Наличие и количество заземлителей |  |  | Без ножей заземления |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1а (заземлитель со стороны неподвижной колонки) |  |  |  |
|  |  |  | 1б (заземлитель со стороны поворотной колонки) |  |  |  |
| 4 Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  | 1-полюсный |  |  |  |
|  |  |  | 2-полюсный | ведущий полюс слева |  |  |
|  |  |  |  | ведущий полюс справа |  |  |
|  |  |  | 3-полюсный | ведущий полюс слева |  |  |
|  |  |  |  | ведущий полюс в центре |  |  |
|  |  |  |  | ведущий полюс справа |  |  |
| 5 Наличие общей рамы* |  |  | ДА  |  | НЕТ  |  |
| 6 Тип установки |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| 7 Межфазное расстояние* |  |  | Стандартная поставка (1090 мм) |  |  |  |
|  |  |  | По заказу |  |  |  |
| 8 Типы приводов | Привод главных ножей |  | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  |  | Ручной |  |  |  |
|  | Привод заземляющих ножей |  | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  |  | Ручной |  |  |  |
| 9 Тип ручного привода | ПР-М СЭЩ®-16-90 УХЛ1 (электромагнитный блок-замок) |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенный ПР СЭЩ--А (механический блок-замок) |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенный ПР СЭЩ--Б (электромагнитный блок-замок) |  |  |  |  |  |

| 10 Тип электродвигательного привода | ПД СЭЩ®-10-90 (Напряжение питания двигателя: 400/230В переменное трехфазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПД СЭЩ®-20-90 (Напряжение питания двигателя: 220 В постоянное/переменное однофазное. Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Наличие выносного блока управления (ВБУ) |  |  |  | ДА  |  |  | НЕТ  |  |  |  |
| 12 Соединительные валы от приводов до разъединителя* |  |  |  | ДА  |  |  | НЕТ  (поставляются наконечники) |  |  |  |
| 13 Кронштейн крепления приводов* |  |  |  | ДА  |  |  | НЕТ  |  |  |  |
| 14 Наличие защитного козырька* |  |  |  | ДА  |  |  | НЕТ  |  |  |  |
| 15 Наличие опорной стойки* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С опорной стойкой  |  |  |  |  | Без опорной стойки  |  |  |  |  |  |
| Высота стойки, D, мм из ряда 1900; 2100; 2500; 2700; 2900; 3000; 3350; 3700; 4000; 4450 |  |  | мм |  | Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм |  |  |  | мм |  |
| Высота фундамента, В, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Способ отгрузки* |  | Автотранспорт заказчика  |  |  |  | Автотранспорт поставщика  |  | Ж/Д транспорт  |  |  |
| 17 Количество разъединителей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Не заполнять для разъединителей, предназначенных для КТПБ СЭЩ®-35.

Ф.И.О. ответственного за оформление опросного листа на заказ:

Подпись:                                                  Дата заполнения опросного листа: